Návod na zapojenie časovej zásuvky

(Arduino)

Na vytvorenie schémy potrebujeme tieto súčiastky:

- 1x 	vývojová doska Arduino

- 1x 	FTDI adaptér

- 1x 	mini USB kábel

- 1x 	sedemsegmetový  TM1637 displej

- 1x 	rotačný enkóder

- 1x 	relé modul 5V

- 1x 	breadboard

- 1x 	5V adaptér

- 13x 	prepojovacie káble

Arduino Pro Mini pinout

Rotačný encóder

7-segmetový TM1637 displej

Zapojenie:

Ground – GND (0V) – uzemnenie

VCC -VCC (5V) – napájanie

Switch – pin č. 6 – tlačidlo

DIO – pin č. 8

CLK – pin č. 7

Zapojenie:

IN – pin č. 9

GND – GND (0V) – uzemnenie

VCC -VCC (5V) – napájanie

COM – prívod elektrickej energie do zariadenia

Sú možné 2 spôsoby zapojenia a tým aj režimy fungovania:

- spínací režim: pri pripojení zariadenia na svorku ON, sa zapne zariadenie spolu s Arduinom a pri skončení odpočtu sa vypne

- rozpínací režim: pri pripojení zariadenia na NC je zariadenia na začiatku vypnuté a zapne sa až po skončení odpočtu

Postup realizácie:

- Zapojíme Arduiono a zvyšné súčiastky podľa schémy.

- Pripojíme dosku Arduino PRO mini k počítaču pomocou FTDI adaptéra a USB kábla.

- Na počítači otvoríme program Arduino.

- Vyberieme dosku Arduino PRO mini a správny COM port.

- V správcovi  knižníc vyhľadáme knižnicu TM1637 Display

- Nainštalujeme túto knižnicu pomocou tlačidla inštalovať.

- V správcovi knižníc vyhľadáme knižnicu SimpleEncoder.

- Nainštalujeme túto knižnicu pomocou tlačidla inštalovať.

- Skopírujeme kód a vložíme ho do programu Arduiono.

- Zkompilujeme a nahráme kód na vývojovú dosku Arduino, stlačením tlačidla nahrať.

- Na kontakty COM a ON relé pripojíme požadované zariadenie.

- Pomocou rotačného encóderu a displeju nastavíme požadovaný čas.

- Stlačíme tlačidlo na encóderi, tým spustíme odpočet nastaveného času.

- Po skončení odpočtu relé rozopne kontakty COM a ON, vizuálne je tento stav signalizovaný svietením červenej LED diódy.

Fotografie z realizácie: